Manual de Utilizare & Specificații Tehnice

Adaptor de călătorie Q2 Power „Europe to UK” (Cod: 1.200100-TH)

Acest dispozitiv permite conectarea aparatelor electrice cu ștecher european (inclusiv cele cu împământare de tip Schuko sau Euroștecher subțire) la sistemul de prize din Regatul Unit și alte țări care folosesc standardul britanic de tip G.

⚙️ Specificații Tehnice

- Standard priză (intrare): Europa / Schuko (Tip F sau C) – compatibil cu dispozitive cu sau fără împământare GS

- Standard ștecher (ieșire): UK (Tip G, cu 3 pini rectangulari).

- Tensiune de intrare: 100-25 V

- Sarcină maximă (Curent nominal): 7A

- Putere maximă suportată:

  - La 100V ➡️ maxim 700 W

  - La 220V ➡️ maxim 1750 W

- Culoare: Negru / Gri-Alb (în funcție de lot)

- Certificări de siguranță: Certificat KEMA-KEUR / IEC 60884

🛑 Instrucțiuni Importante de Siguranță (Avertismente)

⚠️ ATENȚIE: ACEST DISPOZITIV NU CONVERTEȘTE TENSIUNEA ELECTRICĂ!

Adaptorul modifică doar forma fizică a pinilor pentru a se potrivi în priză. Înainte de a conecta un aparat, asigurați-vă că acesta este compatibil cu tensiunea rețelei locale (Marea Britanie folosește 230V.  Majoritatea electronicelor moderne (telefoane, laptopuri, încărcătoare) sunt Dual Voltage 100-240V dar electrocasnicele (foen, placă de păr) trebuie verificate în prealabil.

- Nu depășiți sarcina maximă: Nu conectați dispozitive care consumă mai mult de 7 A sau 1750 W (de exemplu, unele calorifere electrice sau boilere de voiaj mari).

- Utilizare la interior: A se folosi exclusiv în spații uscate și ferite de umiditate (IP20). Nu manevrați adaptorul cu mâinile ude.

- Fără conexiuni în cascadă: Nu conectați un alt adaptor de priză în interiorul acestuia.

- Deconectare corectă: Scoateți întotdeauna adaptorul din priza de perete atunci când nu este utilizat. Nu trageți de cablul aparatului pentru a scoate adaptorul din priză, trageți direct de corpul adaptorului.

🔌 Mod de Utilizare

- Introduceți ștecherul european al aparatului dumneavoastră în partea frontală (mama) a adaptorului Q2 Power, împingând ferm până când intră complet.

- Introduceți adaptorul în priza de perete de tip UK (Marea Britanie).

- Dacă priza din UK este prevăzută cu un întrerupător individual (caracteristică standard în Marea Britanie), comutați întrerupătorul în poziția „ON” (de obicei se vede un marcaj roșu).